苏州工业园区关于进一步规范再生资源

回收利用管理的实施意见（试行）

为进一步统筹发展与安全，保护生态环境，积极构建节约型社会和环境友好型社会，保障经济社会可持续发展，规范管理再生资源回收利用行业，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《再生资源回收管理办法》《市政府关于进一步加强再生资源回收利用管理工作的实施意见》（苏府〔2010〕124号）等相关规定，结合苏州工业园区（下称园区）实际，进一步完善再生资源回收利用网点布局，促进行业规范管理，制定本实施意见。

一、指导思想

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义生态文明思想，坚持以人民为中心，以 “减量化、再利用、资源化”为导向，积极推进再生资源回收利用体系建设和规范化管理。按照“政府引导、合理布局、管理规范、便民利民”的原则，推动园区再生资源回收行业有序发展，提升本质安全水平，促进城市环境质量、居民文明程度的提高和园区经济社会全面、和谐、可持续发展。

二、管理原则和工作要求

再生资源是指在社会生产和生活消费过程中产生的，已经失去原有全部或部分使用价值，经过回收、加工处理，能够使其重新获得使用价值的各种废弃物。园区指导从事再生资源回收经营活动的企业和个体工商户（统称“再生资源回收经营者”）遵守本实施意见的规定。

根据《市政府关于进一步加强再生资源回收利用管理工作的实施意见》的工作要求，因地制宜建设一批、规范一批确有必要的社区回收点和初级加工分拣站，同时依托苏州市级集散交易加工中心，形成再生资源回收利用网络体系，实现园区再生资源回收利用的规范化、体系化和绿色化发展。

三、体系布局和运行

（一）网点布局

结合城市总体规划，在充分利用、规范和整合现有再生资源回收渠道的基础上，支持各类再生资源回收经营者规范参与再生资源回收工作，形成以规模型再生资源回收利用企业为骨干，各类资源回收经营主体共同参与的格局。

1. 社区回收点：按照“合理布局、安全有序、保护环境、便民快捷”的原则设置，各街道要因地制宜地通过新建、改造和整合等多种模式推进建设一批确有必要的经营规范的社区回收点，并落实属地监管责任。每个街道必须设有合理数量的社区回收点，社区回收点营业面积 10～25 平方米。确有特殊情况的，街道可根据实际情况进行优化调整。

2. 初级加工分拣站：根据“总量调控、统筹设置、方便回收”的原则，主要对已回收的再生资源进行分拣、处理、集散、储存。由各功能区根据辖区现状，综合考虑再生资源回收利用初级加工分拣站可新增注册的疏导点位和存量企业的保留点位，与职能部门共同指导再生资源回收经营者按照相关标准建设并规范化运营。在保留规范化经营存量企业的基础上，每个功能区原则上明确1-2个可新设初级加工分拣站的疏导点，经营面积不少于500平方米。确有特殊情况的，功能区可根据实际情况进行优化调整。

3. 集散交易加工中心：依托苏州市政府统筹规划并建设布局的集散交易加工中心，主要承担集中城区再生资源堆放、整理、加工和交易的功能。

（二）选址及规范

再生资源回收网点选址用地应符合国土空间规划，同时符合《再生资源回收体系建设规范》（GB/T 37515-2019）《再生资源回收站点建设管理规范》（SB/T 10719-2012）《再生资源绿色分拣中心建设管理规范》（SB/T 10720-2021）和《市政府关于苏州市市区生产性废旧金属收购禁设区域的通告》（苏府通〔2010〕27号）等文件的要求。

1. 严控区域

（1）不应在国家法律、法规、行政规章及规划所确定的或县级以上人民政府批准的自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、文化遗产区、饮用水水源保护区等需要特殊保护的地区选址建设再生资源分拣中心。

（2）不宜在距离居民区1000米以内的地区选址建设再生资源分拣中心。

（3）禁止在铁路沿线两侧500米左右范围内设立生产性废旧金属收购区域。

2. 规范要求

社区回收点和初级加工分拣站建设设计应分别符合GB2894、GB50016等标准，符合环境、土壤、排污、市容、消防、安全管理等要求。

初级加工分拣站建设及管理应符合以下建设要求，社区回收点参照执行。

（1）制度建设

应制定岗位操作守则、工作流程等各项管理制度。

应建立健全安全生产组织管理制度、职工安全生产培训制度、安全生产检查制度和突发事件应急预案。

应建立环境污染预防机制和环境污染事故处理应急预案。

（2）环保要求

废水应经无害化处理后达标排放，或者排入城市污水集中处理系统处理，污水排放达到GB 8978的要求；废水经无害化处理后进入市政管网，应达到 CJ 343的要求。

应配备低噪声设施，并采取屏蔽、隔声等减振降噪处理措施，确保厂界噪声达到 GB 12348的要求。

分拣加工车间内应配置强制排气设施，废气排放满足GB 16297、GB 14554、GB 37822的要求，地方有更严格排放标准要求的，按照地方排放标准从严要求。

分拣加工车间内应配置符合GBZ 1要求的防尘设施。

拆解产生的危险废物应单独收集，贮存应符合GB 18597的要求，交由有资质企业处理。

一般工业固体废物单独收集，贮存、处置场应符合GB 18599的相关要求。

（3）安全要求

防雷设施设备应符合GB50057的要求。

防火灭火设施设备应符合GB50016、GB50140的要求。

防爆、防毒设施设备应符合国家相关法律和标准要求。

加工设施设备安全标志应符合GB2894的要求。

（4）职业健康管理

安全生产、劳动保护和职业危害防治条件应符合GBZ1的相关标准。应开展相关职业病防护工作。

大型加工设备操作人员和质量检验等关键岗位人员应按照国家相关行业准入条件进行培训和管理。特种设备操作人员应取得相关部门或机构颁发的对应工种职业技能证书。

（5）建筑（场地）要求

再生资源回收企业经营用建筑（场地）应具有可容纳相关设施设备的条件，固定建筑应符合国家有关建筑标准，硬底化，有合理的功能分区。为加强环境保护和提升安全管理水平，社区回收点和初级加工分拣站不得露天堆放、作业。

行政管理部门有其他规范性要求的，再生资源回收经营者应从其规定并加强管理。

（三）运行管理

再生资源回收经营者、载体出租方要履行主体责任，加强安全生产、环境保护等工作。

1. 社区回收点可结合物业管理、小区管理、社区管理和垃圾分类投放管理等形式统筹安排，并与生活垃圾分类收集点相衔接。主要采取定时上门与定点交售，固定设点与流动收购相结合的办法开展回收。鼓励采用电话收购、网上收购、协议收购等形式。对机关、学校、大型商场等不适宜布点的企事业单位和重点场所，实行定点上门收购。鼓励社区回收点经营者按照街道、社区的要求签订治安责任书。

2. 初级加工分拣站回收的再生资源，按分类标准、品质状况进行分拣整理和简单加工后，由符合相关条件的运输车作为物流载体，运送至集散交易加工中心。再生资源回收经营者配备的流动回收车、符合相关条件的运输车应当符合相关部门的规定。

回收废旧金属的再生资源回收经营者，应当在取得营业执照后15日内，向所在地公安机关备案。再生资源回收经营者回收生产性废旧金属时，应当对物品的名称、数量、规格、新旧程度等如实进行登记。

初级加工分拣站应有固定的回收场所和合理的堆场规模，并应与注册地址保持一致。载体出租方应当督促租赁方依法经营，并且应当承担相应的环境保护和安全生产相关职责，不得将场地出租给无证经营的主体。

（四）存量处置

对本《实施意见》发布前已取得合法手续的存量再生资源回收利用企业，由各功能区、街道根据实际情况，牵头推进分类处置。对手续完善、经营规范的再生资源回收利用企业，或经整改后符合规范化要求的企业，可纳入本轮网点布局范围或保持规范经营现状，作为网点体系建设的组成部分。如保持现状但不纳入本轮网点体系规划的，原则上相关再生资源回收利用企业主体不得转租场地，相关区域不得新设再生资源回收利用企业。对不符合规范化经营要求的再生资源回收利用企业，按照压降的要求，由所属功能区、街道“一对一”制定清理方案，各职能部门参与联合整治，特别是要加大环保、安全等方面的监督检查、处罚力度。

功能区、街道划定疏导点位及存量企业保留点位，原则上可根据实际情况每半年调整一次。

《实施意见》布局可视实际情况进行动态更新，更新申请由功能区或街道发起。功能区或街道初审符合规范的布局报自贸区综合协调局。自贸区综合协调局在征求生态环境等职能部门意见并完成公示后予以执行。

四、部门职责

园区相关部门和板块要按各自工作职责，做好再生资源回收利用行业的监督管理工作：

园区经济发展委员会负责研究提出促进再生资源发展的政策以及项目电力、用能相关协调工作，争取国家和省、市对再生资源项目的资金支持。

园区规划建设委员会负责将涉及空间利用的再生资源回收网点依法依规纳入城市规划。涉及建设工程规划许可的事项，依法依规办理审批和监管业务。

园区行政审批局按照再生资源回收规划和网点布局，在规划区域内依法依规做好市场主体登记，在登记窗口做好告知服务，并向主管部门推送登记信息。

园区市场监督管理局负责查处再生资源固定门店的无照经营和违规经营行为。

园区综合行政执法局和具有行政处罚权的街道办事处各自按权力事项清单负责依法对乱堆乱放、乱搭乱建、店外占道经营、无合法固定经营场所的无照经营、发出高噪声招揽顾客的违法行为予以查处。

园区生态环境局根据相关环保法律法规办理环保审批手续，对再生资源回收场所环境污染防治工作实施监督管理，对环境有影响的露天作业加工生产等相关环境违法行为依法实施处罚。

园区应急管理局（安委办）负责对再生资源领域安全生产突出问题督查督办，负责调查处理再生资源领域生产安全事故。

园区商务局负责再生资源行业的宏观管理，会同相关管理部门，制定并完善园区再生资源回收网点规划和再生资源回收利用行业管理制度，确保再生资源回收体系的建设和完善与园区经济社会发展相适应、相协调。

园区公安分局对再生资源回收行业实施治安等方面的管理，负责废旧金属收购企业和个人的备案登记，对未备案的收购废旧金属的企业和个人进行警告或罚款。根据《废旧金属收购业治安管理办法》规定，对非法设点收购废旧金属的，予以取缔，没收非法收购的物品及非法所得，坚决打击收销赃犯罪。负责对注册在园区的再生资源回收经营者使用的道路交通运输车辆（自卸车）/驾驶人进行源头安全监管；在苏州市公安局交通管理局车辆通行证申领规范框架下，审核在园区通行的再生资源回收经营者使用的道路交通运输车辆（自卸车）的通行证相关线路。

园区消防大队按照分级监管的原则，负责对二级消防安全重点单位开展日常消防监督检查。

各功能区、街道负责确定辖区内可设社区回收点和初级加工分拣站的区域范围，履行属地监管责任，压实载体出租方和经营主体责任，分类处置存量网点，依托网格管理网络，加强日常安全、消防等巡查、检查工作。具有行政处罚权的街道要进一步强化执法监督。

五、组织领导

各部门和板块在园区管委会的统一领导下，共同推进园区再生资源回收利用网络体系建设。各部门和板块要建立起“党政负责、部门联动、市场运作、社会参与”的工作机制，实现再生资源回收利用网络体系建设的社会管理、公共服务和产业配套功能。各部门和板块要明确一位分管领导负责，并指定专人作为联络员对接后续的管理和协调工作。

六、其他

法律、法规、规章和上级文件对再生资源回收利用管理工作另有规定的，从其规定。

本意见自发布之日起施行。